电 工 电 子 实 验 报 告

课程名称：    电工电子基础实验B

实验项目：    非线性电阻伏安特性

学    院：       计算机学院

班    级：        B180304

学    号：       B18030406

姓    名：          张颖

指导教师：         朱震华

学    期： 2019-2020  学年第 二 学期

电工电子实验教学中心

非线性电阻伏安特性

- 实验目的

- 学会并熟练使用数字万用表。

- 掌握非线性器件伏安特性的测量方法。

- 对非线性元器件有初步了解。

- 初步掌握万用表等效电阻对被测电路的影响及分析方法。

- 主要仪器设备及软件

硬件：windows计算机

软件：Multisim 14.0

- 实验原理

- 线性、非线性器件的伏安特性：

  - 在U-I图像上线性器件的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线，即反映出其伏安特性为：电压与电流的比值（I / U）是一个常数，这个比值不会随着工作点的变动而变化。

  - 在U-I图像上非线性器件的伏安特性曲线不是一条通过坐标原点的直线，即反映出其伏安特性为：电压与电流的比值（I / U）不是一个常数，这个比值会随着工作点的变动而变化。

  - 线性和非线性伏安特性曲线分别如下图所示:

- 稳压管的特性：

  - 接正向电压时：其等效电阻很小，且当电流在较大范围内变化时，正向电压变化量很小。

  - 接反向电压时：其等效电阻很大，且当电压在较大范围内变化时，反向电流变化量很小。

  - 稳压：当达到某一电压时电流很快增加，且此时电压在一定范围内基本不变。

- 实验电路图

判断发光二极管正负极性（正向）          判断发光二极管正负极性（反向）

判断稳压二极管正负极性（正向）          判断稳压二极管正负极性（反向）

发光二极管测量（正向、电流表外接）         发光二极管测量（反向、电流表内接）

稳压二极管测量（正向、电流表外接）         稳压二极管测量（反向、电流表内接）

- 实验结果分析和实验结果

发光二极管数据表格：

| 正向连接 |  | Id（mA） | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vd（V） | 0 | 1.67 | 1.73 | 1.75 | 1.80 | 1.81 | 1.83 |
| 反向连接 | Vd（V） |  | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -8 | -10 |
|  | Id（uA） |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

用数字万用表“二极管档”测量稳压管的正反向情况。

正向：   0.51V                     反向：    “1”

稳压管数据表格：

| 正向连接 | Id(mA) | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vd(V) | 0 | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.10 |
| Rd（） |  | 0 | 960 | 500 | 336 | 208 | 107 | 72 | 55 |
| 反向连接 | Vd(V) | 0 | -3 | -4.378 | -4.598 | -4.70 | -4.80 | -4.84 | -4.92 |
|  | Id(mA) | 0 | 0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -10 | -15 |

图1 发光二极管伏安特性曲线

图2 稳压管伏安特性曲线（正向连接） 图3 稳压管伏安特性曲线（反向连接）

- 实验小结

  - 在发光二极管（正向连接）的实验中，可以观察到：电流表示数与二极管流过的电流并不完全一致，这是因为电压表有内阻——产生分流的影响。对此，在实验中我们将电压表内阻设置成远大于二极管内阻的值，则可以近似认为：电压表内阻无穷大，此时电流表示数 = 流过二极管的电流大小。

  - 在稳压管（反向连接）的实验中，可以观察到：电压表示数与稳压管两端电压并不完全一致，这是因为电流表有内阻——产生分压的影响。对此，在实验中我们将稳压管反向内阻设置成远大于电流表内阻的值，则可以近似认为：电流表内阻无穷小，电压表读数 = 稳压管两端电压大小。

- 思考题

- 稳压管的稳压功能是利用特性曲线的哪一部分？

答：

反向击穿区。

理由：在稳压管的特性曲线上的反向击穿区内，电流变化很大，但电压基本不变。

反向击穿区如图所示，位于黄色方框内：

- 若给出一个线性电阻和一个非线性电阻的伏安特性曲线，试用图解法画出这两个元件串联。

答：

线性电阻和非线性电阻的伏安特性曲线如下图所示：

图1 伏安特性曲线（线性电阻）         图2 伏安特性曲线（非线性电阻）

由图可知，线性电阻的电阻值R11=  U1I1，

非线性电阻的电阻值R12=  U12I12，

R22=  U22I22，

……（电压电流变化时，电阻也会随之变化）

当两者串联时，R1=  R11+ R12，

R2=  R21+ R22，

……

此时再将得到的R1 , R2 , ……与其对应的电流值相乘，即可得到两者串联时对应的电压值，由此可以得到线性电阻和非限定电阻串联时的伏安特性曲线。

- 有两只稳压二极管，其稳定电压分别是6V和10V。正向导通压降均为0.7V，如果他们以不同方式串联后接入电路，可能得到几种不同的电压值？

(a)  (b)   (c)   (d)

答：

    - 16V,理由：两只二极管都反向接通，各电压为稳定电压，串联电路总电压等于各电压之和。

    - 10.7V，理由：VZ1正向导通，压降为0.7V，VZ2反向接通，电压为稳定电压10V，串联电路总电压等于各电压之和。

    - 1.4V，理由：两只二极管都正向导通，各电压降为0.7V，串联电路总电压等于各电压之和。

    - 6.7V，理由：VZ1反向接通，电压为稳定电压6V，VZ2正向接通,电压降为0.7V，串联电路总电压等于各电压之和。

八、 附录

图1 判断发光二极管正负性（正向）

图2 判断发光二极管正负性（反向）

图3 判断稳压二极管正负性

图4 发光二极管正向连接（Id = 1mA）

图5 发光二极管正向连接（Id = 3mA）

图6 发光二极管正向连接（Id = 5mA）

图7 发光二极管正向连接（Id = 10mA）

图8 发光二极管正向连接（Id = 15mA）

图9 发光二极管正向连接（Id = 20mA）

图10 发光二极管反向连接（Vd = 1V）

图11 发光二极管反向连接（Vd = 2V）

图12 发光二极管反向连接（Vd = 3V）

图13 发光二极管反向连接（Vd = 5V）

图14 发光二极管反向连接（Vd = 8V）

图15 发光二极管反向连接（Vd = 10V）

图16 稳压二极管正向连接（Id = 1mA）

图17 稳压二极管正向连接（Id = 2mA）

图18 稳压二极管正向连接（Id = 3mA）

图19 稳压二极管正向连接（Id = 5mA）

图20 稳压二极管正向连接（Id = 10mA）

图21 稳压二极管正向连接（Id = 15mA）

图22 稳压二极管正向连接（Id = 20mA）

图23 稳压二极管反向连接（Vd = -3V）

图24 稳压二极管反向连接（Id = -1mA）

图25 稳压二极管反向连接（Id = -3mA）

图26 稳压二极管反向连接（Id = -5mA）

图27 稳压二极管反向连接（Id = -8mA）

图28 稳压二极管反向连接（Id = -10mA）

图29 稳压二极管反向连接（Id = -15mA）